1.Bir elektrikli aletin direnci 2   , akım şiddeti 1 amperdir.Bu aletin gücünü hesaplayınız.

a)1 watt		b)2 watt

c)3 watt		d)4 watt

2. 1. soruda verilenlere göre araç 5 sn. çalıştırılırsa harcanan enerji ne kadardır?

a)10 j	         B)20 j	  C)40 j	            D)80 j

3. Üzerinden 3 amperlik akım geçen ve direnci 60 ohm olan ütünün gücü kaç VV'tır?

A)  180       B) 290      C) 350      D) 540

4. Gücü 600 watt olan bir televizyon günde 6 saat çalışmaktadır. Elektrik enerjisinin kilovvatt saati 30000 lira ise 1 ayda sadece televizyon için ödenecek tutar kaç liradır?

A) 3240000	B) 5000000

C) 3600000	D) 2200000

5. Gücü 2 kW olan bir çamaşır makinesi 5 amper akım çektiğine göre makine içindeki iletkenin direnci kaç ohmdur?

A) 0,8       B) 40        C) 80        D) 800

6. Saatte 720000 joule enerji harcayan bir elektrik lâmbasının gücü kaç W'tır?

A) 200	B) 550

C) 600	D) 1200

7. Bir elektrik ütüsü 200 V'luk gerilim ile 1,5 saat kullanılmaktadır. Ütüden geçen akım şiddeti 5 A olduğuna göre ütünün harcadığı elektrik enerjisi kaç kilowatt-saattir?

A)  1,5        B) 3	C) 4,5        D) 6

8. 1250 watt gücündeki bir ısıtıcı, günde ortalama 4 saat kullanılırsa 1 ayda kaç kilo-watt-saat enerji harcar?

A) 125	B) 150	C) 250	D) 750

9. Bir ampulden 220 V gerilim altında 10 dakika süre ile 2A'lik akım geçmektedir. Ampulün harcadığı enerji kaç Joule dür?

A) 264000	B) 254000

C) 244000	D) 240000

10. 20 dakikada 432000 joule enerji harcayan bir elektrikli soba, 120 voltluk gerilimle çalıştığına göre sobanın telinden geçen akım şiddeti kaç amperdir?

A) 3	B) 5	C) 6	D) 9

11. 9 Voltluk bir üretecin verdiği enerji, 1,5 Voltluk üretecin verdiği
enerjiden kaç kat fazladır? (DPY-1985)
A) 4	B)5

C)6	D) 9

12. Gücü 1600 watt olan ve 200 voltluk gerilimle çalışan bir elektrik ocağının direnci kaç ohmdur?

A) 22         B) 25         Ç) 44         D) 55

13. Bir iletkenin uçları arasına 220 voltluk gerilim 5 dakika uygulanıyor. İletkenden geçen akım şiddeti 6 amper olduğuna göre harcanan elektrik enerjisi kaç Joule’dür?

A)  182000	B) 396000

14. Gücü 1,2 kw olan bir elektrikli araç 0,2 saat çalıştırıldığında kaç joule enerji harcar?

A) 29200	B) 728000

C) 56000	D) 864000

15. 1000 watt gücündeki bir elektrik ütüsünden geçen akım şiddeti 5 amperdir. Ütünün direnci kaç ohmdur?

A) 25         B) 40         C) 200       D) 240

(1984-FL)

16. Gücü 30 watt olan bir elektrik aracı yarım saat çalışırsa, odaya kaç kalorilik ısı yayar? (1 j = 0,24 cal)

A) 225000	B)  12960

C) 3750	D) 216

(1980 - FL)

17. 1 saatte 72000 joulelük elektrik tüketen bir ampulün gücü kaç vvatt'tır?

A) 2	B) 20         C) 200       D) 72000

(2003 DPY - 8)

18. Aşağıdakilerden hangisi evlerimizde kullandığımız 100 wattlık ampül ün 45 wattlık ampule göre daha fazla aydınlatma sağlamasının sebebi olamaz?

- 45 wattlık ampuldeki flamanın daha kısa olması

- 100 wattlık ampulden daha fazla akım geçmesi

C)100 wattlık ampuldeki flaman daha ince olması

D) Ampullere uygulanan gerilimlerin farlı olması

19. Elektriksel güç, birim zamanda harcanan enerji olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi ile ters orantılıdır?

A) Akım şiddeti	B) Potansiyel fark

C) Elektrik enerjisi       D) Zaman (2002 - DPY)

20. Aşağıdaki bilgiler için ne söylenebilir?

- Bir lâmbanın parlaklığı, lâmbanın gücü
ile doğru orantılıdır.

- Bir  ısıtıcının  gücü,   açığa  çıkaracağı
enerji ile ters orantılıdır.

- Yalnız I. doğrudur.

- Yalnız II. doğrudur.

- Her ikisi de doğru

- Her ikisi de yanlış

(2001 - DPY)

21. Günde 5 saat çalıştırılan 100 vvattlık vantilatör 10 günde kaç liralık enerji tüketir? (Elektrik enerjisinin 1 kilovvatt saati 2500 liradır.)

A) 5000	B) 7500

C) 12500	D) 25000

(1997 - DPY)

22. 110 wattlık ampul 220 voltluk gerilimle çalışırken ampulden geçen akım kaç amper olur?

A) 0,5        B)  1	C) 1,5        D) 2

(1995-DPY)

23. Gücü 250 watt olan bir ütü 60 dakika çalıştırıldığında kaç kilowatt - saat enerji harcar?

A) 0,004	B) 0,25

C) 4,16	D) 11,4

(1993-AÖL)

24.

Yukarıdaki tabloda bazı elektrikli âletlerin güçleri verilmiştir. Bu bilgilere göre âletlerin eşit zamanlarda harcadıkları enerji ve güçleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- Bulaşık makinesinin gücü en fazladır.

- Buzdolabı elektrik süpürgesinden daha
az enerji harcar.

- Ütü 1 saniyede 1000 joule enerji harcar.

- Bulaşık makinesinin harcadığı enerji en
azdır.